Работа с 7-сегментным индикатором

| А | A | 112 |
| --- | --- | --- |
| Б | B | 111 |
| В | C | 108 |
| Г | D | 109 |
| Д | E | 110 |
| Е | F | 114 |
| Ж | G | 113 |

Таблица истинности для вывода десятичных цифр на 7-сегментный индикатор

| Цифра | 8 X4 | 4 X3 | 2 X2 | 1 X1 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| А | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| b | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| d | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Е | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Для функции А: A = ((X4+X3+X2+X1’) * (X4+X3’+X2+X1))’
Для функции B: B = ((X4+X3’+X2+X1’) * (X4+X3’+X2’+X1))’
Для функции С: С = ((X4+X3+X2’+X1))’
Для функции D: D = ((X4+X3+X2+X1’) * (X4+X3’+X2+X1) * (X4+X3’+X2’+X1’)*(X4’+X3+X2’+X1))’
Для функции Е: Е = ((X4+X3+X2+X1’) * (X4+X3+X2’+X1’) * (X4+X3’+X2+X1’) * (X4+X3’+X2+X1’))*((X4+X3’+X2’+X1’))* ((X4’+X3+X2+X1’))’
Для функции F: F = ((X4+X3+X2+X1) * (X4+X3+X2’+X1) * (X4+X3+X2’+X1’) * (X4+X3’+X2’+X1’))’
Для функции G: G = ((X4+X3+X2+X1) * (X4+X3+X2+X1’) * (X4+X3’+X2’+X1’))’